# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине

«Методы и средства обработки сигналов»

РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________       _Авербух М.Л.

(подпись) 	       (фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

________________       Скворцов А.П.

(подпись)	       (фамилия, и.,о.)

_23-ВМЗ___

(шифр группы)

Нижний Новгород 2025

Задача лабораторной работы:

Для каждого изображения построить график функции y(x) = μ1(x), то есть результат наложения фильтра F1 теории активного восприятия (один уровень Q-пирамиды) на часть изображения: ширина фильтра w задается пользователем и является положительной целой величиной кратной 4, шаг сдвига фильтра d задается пользователем. Высота фильтра берётся равной высоте исходного изображения. Сначала фильтр F1 накладывается на часть исходного изображения вдоль левой границы изображения, высотой, как было сказано, в высоту изображения, и шириной w, таким образом вычисляется y(x0), то есть самое первое значение в векторе y, за x0 берется середина фильтра (т.е. w/2); затем область наложения сдвигается вправо на d, и вычисляется следующее значение вектора y, соответствующее x = w/2 + d; так продолжается пока не будет достигнута правая граница исходного изображения.

Постановка задачи:

- Ввод данных: w (ширина фильтра), d (шаг) и указание на местоположение исходного изображения;

- Применение фильтра и прохождение цикла от левой границы до правой с шагом d, на каждом шаге вычисляется Y - разница между суммарной яркостью всех пикселей правой половины части изображения и левой половины части изображения, и X – координата центра части изображения по горизонтали.

- Вывод таблицы: Отобразить на экране два столбца: X и Y.

- Построение графика: Визуализировать зависимость y(x) с помощью точек или линии.

Результат работы программы:

Консольная версия программы:

Обработка ошибок:

Версия с пользовательским интерфейсом:

При запуске программы отображается окно для ввода информации:

При вводе ширины фильтра (w) и шага (d), но отсутствии выбранного файла, будет отображена ошибка:

После ввода всех данных и нажатии на кнопку «Рассчитать» отображается график и таблица значений X и Y:

Изменим значения ширины и шага для просмотра изменений в графике:

Для сохранения графика используется клавиша «Сохранить график», где будет предложено ввести имя. График по умолчанию сохраняется в png формате. После сохранения отображается сообщение с информацией о сохраненном графике:

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно решена поставленная задача: разработана программа на языке Python для вычисления и визуализации графика функции  y(x) = μ1(x), который является результатом наложения фильтра F1.

Значения X и Y вычисляются верно на заданном интервале с указанными аргументами. Вывод результатов в виде таблицы и построение графика в выбранном формате происходит корректно.

Код программы:

Консольная версия:

import numpy
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
from math import sqrt

def getFilter(image, imageArray, w, d):
  # Параметры изображения
  width, height = image.size
  # Массив значений x и y
  xArr = []
  yArr = []
  # Количество итераций
  count = (width - w) // (d + 1)
  for i in range(count):
    left = i * d
    right = left + w

    # Проверяем выход за границы текущего положения фильтра
    if right > width:
      break
    # Воспользуемся срезами *синтаксис [start:stop:step]*
    # для получения текущего положения фильтра
    filter = imageArray[:, left:right]
    # Получаем размер половины среза фильтра
    halfWidth = w // 2

    leftHalf = filter[:, :halfWidth]
    rightHalf = filter[:, halfWidth:]

    # Подсчитаем сумму яркости элементов левой и правой половин
    sumLeft = int(np.sum(leftHalf))
    sumRight = int(np.sum(rightHalf))

    y = sumRight - sumLeft

    x = left + w / 2
    xArr.append(x)
    yArr.append(y)
  return xArr, yArr

def getTable(x, y):
  # Создаем таблицу с результатами
  df = pd.DataFrame({
      'x': x,
      'y(x)': y
  })

  print("Таблица значений x и y(x):")
  # Показываем первые 10 строк
  print(df.head(10))
  if len(df) > 10:
      print("...")
      # Показываем последние 10 строк
      print(df.tail(10))
  return

def getPlot(imagePath, x, y, w, d):
  # Устанавливаем отображаемую область для графиков
  table, (img1, img2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10))

  # Отображение исходного изображения
  img = Image.open(imagePath)
  img1.imshow(img, cmap='gray')
  img1.set_title('Исходное изображение')
  img1.axis('off')

  # Построение графика y(x)
  img2.plot(x, y, 'b-', linewidth=2, label='y(x) = μ1(x)', zorder=3)

  # Ось X
  img2.axhline(y=0, color='black', linewidth=2, linestyle='-', label='Ось X', zorder=2)

  # ось Y
  if np.min(x) <= 0 <= np.max(x):
      img2.axvline(x=0, color='black', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.7, label='x=0')


  img2.set_xlabel('Координата x (пиксели)')
  img2.set_ylabel('y(x) = разница яркостей')
  img2.set_title(f'График функции y(x) = μ1(x)\n(w={w}, d={d})')
  img2.grid(True, alpha=0.3)
  img2.legend()

  # Устанавливаем одинаковые отступы по осям для симметрии
  y_max = max(np.max(y), -np.min(y))
  img2.set_ylim(-y_max * 1.1, y_max * 1.1)

  plt.tight_layout()
  plt.show()
  return

if __name__ == "__main__":
  # Получаем путь изображения
  imagePath = "04.png"
  imagePath2 = "09.png"
  # Получаем изображение
  image = Image.open(imagePath)
  image2 = Image.open(imagePath2)
  # Конвертируем в формат L (оттенки серого), так как нам необходима только яркость пикселей
  image = image.convert("L")
  image2 = image2.convert("L")
  # Переводим получившееся изображение в массив значений
  imageArray = np.array(image)
  imageArray2 = np.array(image2)
  # Переменная для использования программы
  choice = "y"
  while choice != "n":
    # Задаем ширину фильтра (кратно 4) и шаг
    w = 1
    d = 0
    while w % 4 != 0:
      try:
        w = int(input("Введите ширину фильтра (число кратное 4): "))
        if w % 4 != 0:
          print("Число должно быть кратно 4!")
          w = 1
      except:
        print("Введено некорректное значение.")
        w = 1
    while d < 1:
      try:
        d = int(input("Введите шаг (целое число больше 0): "))
        if d < 1:
          print("Число должно быть больше 0!")
          d = 0
      except:
        print("Введено некорректное значение.")
        d = 0
    # Вызываем функцию для решения задачи для первой картинки
    x, y = getFilter(image, imageArray, w, d)
    # Вызываем функцию для построения таблицы значений для первой картинки
    getTable(x, y)
    # Вызываем функцию для вывода графика для первой картинки
    getPlot(imagePath, x, y, w, d)

    # Вызываем функции для второй картинки
    x, y = getFilter(image2, imageArray2, w, d)
    getTable(x, y)
    getPlot(imagePath2, x, y, w, d)
    try:
      choice = input("Вы хотите ввести новые данные (y/n)? - ")
      if choice != "y" and choice != "n":
        print("Некорректный ввод. Программа будет завершена.")
        choice = "n"
    except:
        print("Некорректный ввод. Программа будет завершена.")
        choice = "n"
  print("\n\nПрограмма завершена.")


  #getSumBright(image, w,d)
  # Получаем значение RGB пикселя
  #pixelRGB = image.getpixel((X,Y))
  # Отдельно помещаем в каждую переменную значения параметров RGB
  #R,G,B = pixelRGB
  # Вычисляем яркость пикселя
  #brightness = sum([R,G,B])/3
  #print(brightness)

Версия с пользовательским интерфейсом:

from tkinter.filedialog import askopenfilename, asksaveasfilename
from tkinter.messagebox import showerror, showinfo

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.figure import Figure
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
from PIL import Image as ImagePIL
from tkinter import *
from tkinter import ttk

fileName = ""

def getFilter(ev = None):
  # Изображение
  if (fileName == ""):
      showerror("Ошибка!", "Файл не выбран.")
      return
  image = ImagePIL.open(fileName)
  image = image.convert("L")
  imageArray = np.array(image)
  w = int(inpW.get("1.0", END))
  if w % 4 != 0:
      showerror("Ошибка!", "Ширина фильтра должна быть кратна 4!")
      return
  d = int(inpD.get("1.0", END))
  if d < 1:
      showerror("Ошибка!", "Шаг должен быть больше 0!")
      return

  # Параметры изображения
  width, height = image.size
  # Массив значений x и y
  xArr = []
  yArr = []
  # Количество итераций
  count = (width - w) // (d + 1)
  for i in range(count):
    left = i * d
    right = left + w

    # Проверяем выход за границы текущего положения фильтра
    if right > width:
      break
    # Воспользуемся срезами *синтаксис [start:stop:step]*
    # для получения текущего положения фильтра
    filter = imageArray[:, left:right]
    # Получаем размер половины среза фильтра
    halfWidth = w // 2

    leftHalf = filter[:, :halfWidth]
    rightHalf = filter[:, halfWidth:]

    # Подсчитаем сумму яркости элементов левой и правой половин
    sumLeft = int(np.sum(leftHalf))
    sumRight = int(np.sum(rightHalf))

    y = sumRight - sumLeft

    x = left + w / 2
    xArr.append(x)
    yArr.append(y)
  getTable(xArr, yArr, ev)

def getTable(x, y, ev = None):
  # Создаем таблицу с результатами
  df = pd.DataFrame({
      'x': x,
      'y(x)': y
  })

  tree = ttk.Treeview(root, columns=list(df.columns), show="headings")
  for col in df.columns:
      tree.heading(col, text=col)
      tree.column(col, width=100)
  for index, row in df.iterrows():
      tree.insert('', 'end', values=list(row))
  tree.grid(row=0, column=5, rowspan=6, columnspan=2, pady=10, padx=10, sticky="news")
  getPlot(x, y, ev)

def getPlot(x, y, ev=None):
    try:
        plotFrame = Frame(root)
        plotFrame.grid(row=5, column=0,
                       columnspan=2,
                       pady=10, padx=10,
                       sticky="news")

        # Устанавливаем отображаемую область для графиков
        global fig
        fig = Figure(figsize=(6, 2), dpi=100)
        plotAx = fig.add_subplot(111)

        # Построение графика y(x)
        plotAx.plot(x, y, 'b-', linewidth=2, label='y(x) = μ1(x)', zorder=3)
        # Ось X
        plotAx.axhline(y=0, color='black', linewidth=2, linestyle='-', label='Ось X', zorder=2)
        # ось Y
        if np.min(x) <= 0 <= np.max(x):
            plotAx.axvline(x=0, color='black', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.7, label='x=0')

        plotAx.set_xlabel('Координата x (пиксели)')
        plotAx.set_ylabel('y(x) = разница яркостей')
        plotAx.set_title(f'График функции y(x) = μ1(x)')
        plotAx.grid(True, alpha=0.3)
        plotAx.legend()

        # Устанавливаем одинаковые отступы по осям для симметрии
        y_max = max(np.max(y), -np.min(y))
        plotAx.set_ylim(-y_max * 1.1, y_max * 1.1)
        plt.tight_layout()
        canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=plotFrame)
        canvas.draw()
        canvas.get_tk_widget().pack(side=TOP,fill=BOTH,expand=1)
    except:
        showerror("Ошибка!", "Значение W слишком большое.")
    # Сохраняем SVG
    #filename = f"{w}_{d}_{imagePath}.svg"
    #plt.savefig(f"{filename}", format=f"svg", dpi=120, bbox_inches='tight')
    #plt.close()
    return

def getFile(ev = None):
  filepath = askopenfilename(title="Выберите файл",
                             filetypes=[("Pictures .png", "*.png")])
  if filepath != "":
      global fileName
      fileName = filepath
      filepath = filepath.split("/")
      filepath = filepath[len(filepath)-1]
      inpF.configure(state="normal")
      inpF.delete("1.0", END)
      inpF.insert("1.0", filepath)
      inpF.configure(state="disabled")

def savePlot(ev=None):
    filepath = asksaveasfilename(title="plotter",
                                 defaultextension=".png",
                                 filetypes=[("PNG files", "*.png"),
                                            ("SVG files", "*.svg"),
                                            ("PDF files", "*.pdf"),
                                            ("All files", "*.*")])
    if filepath:
        try:
            fig.savefig(filepath, dpi=300, bbox_inches='tight')
            showinfo("Информация", f"График сохранен как: {filepath}")
        except Exception as e:
            showerror("Ошибка!", f"Ошибка сохранения файла: {e}")

def getGUI():
  global root
  root = Tk()
  root.title("Lab. 2 | Skvortsov A.P.")
  root.geometry('820x520')
  root.resizable(width=False, height=False)

  # Поле для выбора файла
  labF = Label(root,
               text="Выбранный файл: ",
               width=15, height=1,
               font=("Times New Roman", 12))
  labF.grid(row=0, column=0,
            pady=10, padx=[5, 0],
            ipady=0, ipadx=0,
            sticky="w")
  global inpF
  inpF = Text(root,
              width=30, height=1,
              bg="lightgray",
              font=("Times New Roman", 12))
  inpF.configure(state="disabled")
  inpF.grid(row=0, column=1,
            pady=10, padx=[5, 10],
            sticky="w")
  butF = Button(root,
                text="Выбрать файл ",
                height=1,
                bg="gray95",
                activebackground="gray75",
                font=("Times New Roman", 12),
                command=getFile)
  butF.grid(row=1, column=0,
            columnspan=2,
            pady=10, padx=[5, 0],
            ipady=0, ipadx=0,
            sticky="news")

  # Текстовое поле для ввода ширины фильтра
  labW = Label(root,
               text = "Ширина фильтра (w)",
               width=15, height=1,
               font=("Times New Roman", 12))
  labW.grid(row=2, column=0,
            pady=10, padx=[10, 0],
            ipady=0, ipadx=0,
            sticky="w")
  global inpW
  inpW = Text(root,
              width=30, height=1,
              font=("Times New Roman", 12))
  inpW.grid(row=2, column=1,
            pady=10, padx=[5, 10],
            sticky="w")

  # Текстовое поле для ввода ширины фильтра
  labD = Label(root,
               text = "Ширина фильтра (d)",
               width=15, height=1,
               font=("Times New Roman", 12))
  labD.grid(row=3, column=0,
            pady=10, padx=[10, 0],
            ipady=0, ipadx=0,
            sticky="w")
  global inpD
  inpD = Text(root,
              width=30, height=1,
              font=("Times New Roman", 12))
  inpD.grid(row=3, column=1,
            pady=10, padx=[5, 10],
            sticky="w")

  # Кнопка рассчета
  btn = Button(root,
               text="Рассчитать",
               width=30, height=1,
               bg="gray95",
               activebackground="gray75",
               font=("Times New Roman", 12),
               command=getFilter)
  btn.grid(row=4, column=0,
           pady=10, padx=[5, 0],
           ipady=0, ipadx=0,
           sticky="news")
  # Кнопка сохранения файла
  btnSave = Button(root,
               text="Сохранить график",
               width=30, height=1,
               bg="gray95",
               activebackground="gray75",
               font=("Times New Roman", 12),
               command=savePlot)
  btnSave.grid(row=4,column=1,
           pady=10, padx=[5, 0],
           ipady=0, ipadx=0,
           sticky="news")

  root.mainloop()

  return

if __name__ == "__main__":
  # Вызов функции отрисовки GUI
  getGUI()
  quit()